МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ

1. Ответственность за безопасное пользование газовыми приборами в домах, квартирах несут лица, использующие газ. Ответственность за состоянием дымовых и вентиляционных каналов в ведомственных домах и квартирах несут ЖКО и управляющие компании, в домах и квартирах на правах личной собственности (приватизированные квартиры) - их владельцы и управляющие компании. Газовое оборудование необходимо содержать в чистоте, периодически проверять дымоходы и вентканалы.

2.	Запрещается:

- пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, щелях под
дверями ванных комнат и кухонь, отсутствии тяги в дымоходах и вентканалах;

- заклеивать вентканалы, замуровывать «карманы» и люки, предназначенные
для чистки дымоходов;

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме тех, которые
рассчитаны на непрерывную работу и имеют автоматику безопасности);

- отключать автоматику безопасности;

- самостоятельно    переносить,    заменять    или    ремонтировать    газовое
оборудование;

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста,
а также лиц, не контролирующих свои действия;

- пользоваться плитой для отопления помещения;

- привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы.

- При внезапном прекращении подачи газа  немедленно закрыть краны на
газовых приборах и сообщить в аварийную службу по телефону 04.

- Уходя из квартиры, убедитесь в том, что все краны газовых приборов и
краны на газопроводах перед приборами закрыты.

- ПОЧУВСТВОВАВ ЗАПАХ ГАЗА:

- не пользоваться электроприборами, электровыключателями, розетками, не
курить, не зажигать спички, не допускать возникновения открытого пламени;

- открыть окна и двери для проветривания помещения;

- перекрыть краны перед газовыми приборами;

- вызвать аварийную службу по телефону 04.

ОСНОВНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 04         - вызов аварийной газовой службы. 2-13-14 - вопросы газификации, оформления документов, выдача технических

условий.

2-18-14 - служба по ремонту внутридомового газового оборудования. 2-17-14 - абонентский отдел ООО «Межрегионгаз». 2-20-13 - вопросы газоснабжения сжиженным газом.

Муниципальное учреждение города Коврова

Владимирской области «Управление по делам

гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям»